MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Construção Residencial A. R. T. n.º XXXXXXXXXX Local: Rua X - Lt. XX - Qd. XX - Jd. Aclimação - Araraquara-SP ZR.3-RS.1 Proprietário: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

01. FUNDAÇÕES: estacas-brocas com profundidade mínima de 8,00 mts., com capacidade para 10	toneladas, e vigas-baldrame de concreto armado com profundidade mínima de 0,40 m.

02. IMPERMEABILIZAÇÃO DOS ALICERCES: isolamento do respaldo e descendo nas laterias faixas de 	no mínimo 	10 cm, de vigas-baldrames ou de alvenarias dos alicerces, com uma camada de argamassa de 	cimento e areia no traço 1:3, impermeabilizada com Rheomix 304 (4% = 2 kg/saco de cimento), de 	espessura 2 cm.

03. ESTRUTURA: pilares, pilaretes, vergas, coxins e vigas de concreto armado.

04. ALVENARIAS: paredes de tijolos comuns, assentados com argamassa mista de cimento e cal no traço 	1:2:8. Todas as paredes, até 0,60 m acima do piso, serão assentadas com argamassa de cimento e areia 	média com Rheomix (4% = 2 kg/saco de cimento), para evitar a subida da umidade por capilaridade.

05. FORROS: com laje armada pré-moldada.

06. COBERTURA: estrutura de madeira etelhas de barro cozido.

07. ESQUADRIAS: batentes e folhas de portas metálicas; caixilhos e vitrôs metálicos, protegidos com 	pintura em duas demãos de fundo anti-corrosivo.

08. PISOS: cerâmica em todas as dependências; tacos de madeira nos dormitórios e sala de TV, calçamento 	em volta do prédio com largura mínima de 0,80 m.

09. REVEST. INTERNOS: emboço e rebôco na alvenaria e forros; azulejo até o teto na cozinha e nos 	banheiros, e azulejo com altura de 2,00 na área de serviço.

10. REVEST. EXTERNOS: emboço e rebôco na alvenaria.

11. PINTURA: esmalte sintético nas esquadrias metálicas, fundo com selador, massa corrida e tinta à base de 	latex nas paredes e fôrros.

12.INST. HIDRÁULICAS: cavalete e hidrômeto de acôrdo com as normas do D.A.A.E.; reservatório com 	capacidade de 1.000 lts., provido de tampa. Caixa de inspeção sifonada ligada à rede de esgotos, águas 	pluviais coletadas por calhas, rufos e condutores, conduzidas por sob o passeio público. Caimento 	mínimo de 2% para águas pluviais e de 4% para os esgotos sanitários.

13. INST. ELÉTRICAS: quadro de entrada e medidor de acôrdo com as normas da C.P.F.L., quadro de 	distribuição interno, fios isolados e proteção dos circuitos com disjuntores eletromagnéticos.

OBS.: Este memorial é parte integrante do projeto aprovado pela Prefeitura local. Qualquer alteração deverá ser comunicada por escrito ao responsável pela obra, e somente executada após sua aprovação.

Local, X de XXXXXXX de XXXX.

PROPRIETÁRIO:   CPF.: XXX.XXX.XXX-XX   .............................................................................................

Fone (0XX) XXXXXXX                             XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RESP. P/ OBRA:    Engenheiro Civil                     ..............................................................................................

CREA XXXXXXXXXX                                   XXXXXXXXXXXXXXX

Fone (0XX) XXXXXXX